Specifikace datových podkladů rozpisky pro osazování plošných spojů a výrobu sestav.

Z důvodů jednodušší, přesnější a rychlejší přípravy technologických podkladů pro výrobu a zvýšení kvality služeb doporučujeme zasílat datové podklady rozpisky ve formátech XLS, CSV, TXT a HTML tabulce s níže uvedenými údaji. Názvy sloupců nemusí být dodrženy. Mohou zůstat přizpůsobeny výstupu z IS nebo dle zvyklostí.

| Název sloupce tabulky | Význam | Popis a příklady |
| --- | --- | --- |
| ID položky | nepovinná položka | slouží k lepší identifikaci položky při komunikaci se zákazníkem (sériové číslo, ID číslo IS) |
| pozice rozpisky | povinná položka | sloučený seznam pozic pro jednu položku druhu rozpisky (R1, R2, R8-11), včetně neosazovaných součástek |
| název a hodnota součástky | povinná položka | hodnota, označení výrobcem, tolerance apod. (15pF/50V 10% NPO 100PPM ) |
| pouzdro součástky | povinná položka | katalogové označení pouzdra součástky, (0603, SOT23) |
| množství | povinná položka | v případě sdružených pozic |
| layer | povinná položka | umístění součástky na straně „T“- top nebo „B“ - bot |
| výrobce/dodavatel | doporučená položka | doporučený nebo předepsaný výrobce |
| objednací číslo výrobce/dodavatele | doporučená položka | katalogové označení součástky |
| číslo výkresu | povinná položka v případě vyráběného dílu/podsestavy | mechanický díl, kabeláž, podsestava |
| náhrada | povinná položka v případě známých náhrad | označení položky jako náhrada za jinou, vypsanou v tabulce se stejnou pozicí nejlépe v řádku nad daným řádkem |
| technologie osazování | doporučená položka | označení technologie osazování z pohledu součástky (SMD/THT) |